Контрольна робота 11 клас «Постійний електричний струм»

Початковий рівень

1.Який прилад використовують для вимірювання опору?

А) вольтметр;                                     б) амперметр;

В) ватметр;                                          г) омметр.

2.Визначте відповідність між назвою фізичної величини та тим, що  вона характеризує.

1. сила струму                            А. здатність провідника накопичувати електричний заряд

2. напруга                                    Б. робота електричного струму в одиницю часу

3. питомий опір                          В. робота електричного струму з переміщення заряду в 1Кл

4. потужність                              Г. залежність опору провідника від речовини

Д. кількість електрики через поперечний переріз

провідника в одиницю часу.

3.Після заміни одного споживача, підключеного до джерела, на інший сила струму збільшилася в 2 рази. Порівняйте опори споживачів.

А) R1=R2,                                            Б)  2R1=R2,

В)  R1=2R2,                                          Г)  R1=4R2.

4.Вкажіть характер провідності чистих напівпровідників:

а)	електронна;	   в) електронно-йонна;

б)	йонна;	   г) електронно-діркова.

5.Вкажіть, у чому полягає явище надпровідності:

а)	у зникненні сили струму;

б)	у збільшенні опору металів;

в)	у зниженні втрат енергії;

г)	у зникненні опору металів.

Середній рівень

1.Як зміниться потужність споживача, якщо за незмінного опору силу струму збільшити у 3 рази?

А) збільшиться в 3 рази;                                        Б) зменшиться в 3 рази;

В) збільшиться в 9 разів;                                        Г) зменшиться в 9 разів.

2. Скільки електронів проходить через поперечний переріз провідника за 1 хв за значення сили струму 1,6 А?

А) 6·10-20;                            Б) 6·1020 ;                                    В) 0,3·1020;          Г) 3·1020 .

3. У яких випадках лампочки з’єднані послідовно?

А) 1;                  Б) 2;                      В) 3;

Г) 2 і 3;             Д) 4

Достатній рівень

1.Який струм проходить через нагрівальний елемент електричного кип’ятильника, опір якого 50 Ом, якщо протягом 10 хв у ньому виділилося 300 кДж теплоти?

2.У лампочці з опором 18 Ом, під’єднаній  до гальванічного елемента з ЕРС 4В, сила струму 0,2 А. Визначити напругу на лампочці і внутрішній опір гальванічного елемента.

Високий рівень

4.Пучок электронов влетает в плоский конденсатор параллельно его обкладкам. При вылете из конденсатора пучок отклонился на 2мм от первоначального направления. Длина обкладок конденсатора 5см, расстояние между ними 1см, напряжение на обкладках 225В. Найдите скорость электронов в момент попадания в конденсатор.